案例1：验证型

面向远程课堂的动作捕捉驱动虚拟数字人互动教学实验

1. 基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用专业 | 电子信息工程、通信工程 |
| 实验类型 | 验证型 |
| 学时 | 4课时 |
| 分组 | 2人/组 |
| 前置认证 | C1（感知与观测）已通过“媒体与认知”认证 |

2. 能力目标

| 编码 | 具体化描述 |
| --- | --- |
| C1 | 使用Motive与红外光学动作捕捉系统完成标定、T-Pose骨骼创建，读取残差、标记点识别状态、Final Rate与数据传输速率。 |
| C5 | 定量分析标定误差、标记点遮挡、骨骼绑定偏差、LiveLink/UDP传输抖动对虚拟数字人同步精度和系统延迟的影响。 |
| C4 | 在15分钟内通过分层排查（捕捉环境→骨骼绑定→网络传输→UE渲染）定位教师现场注入的未知异常。 |
| C6 | 绘制残差/系统延迟/帧率随动作强度或网络条件变化的曲线，与“残差≤1mm、总延迟≤10ms、Final Rate 120Hz”等阈值对比并解释偏差。 |

3. 任务与步骤

步骤1（基础复现）：搭建“动作捕捉—骨骼映射—虚拟数字人驱动—远程课堂推流”链路。学生穿戴动捕服并完成50个反光标记点识别，在Motive中完成场地标定与T-Pose骨骼创建；在MotionBuilder中加载OptiTrack Skeleton插件并完成角色绑定；在Unreal Engine中接入LiveLink数据流，观察虚拟数字人实时动作，记录残差、数据速率、Final Rate、系统延迟和关键界面截图。

步骤2（非理想注入）：人为设置一项或多项非理想条件，如遮挡2—3个关键标记点、引入轻微坐标系偏差、降低LiveLink采样率、增加网络抖动或延迟，记录虚拟数字人肢体抖动、动作滞后、关节错位等现象，定量说明残差、延迟或帧率的恶化量。

步骤3（诊断挑战）：教师现场引入一项未知损伤（如标记点丢失、Motive/ MotionBuilder地址配置错误、骨骼根节点设置错误、UE LiveLink源失配或网络拥塞）。学生需在15分钟内： - 调整软件与仪表状态确认异常； - 给出根因假设并量化估计其影响； - 恢复链路或提出补偿方向。

4. 个性化锚点

每组分配不同的动作序列、标记点遮挡位置、网络扰动参数与虚拟课堂场景，形成差异化验证任务（如A组：挥手/转身动作，遮挡左腕标记点，网络延迟10ms；B组：跳跃/下蹲动作，遮挡右膝标记点，网络抖动5ms；C组：讲授手势组合，LiveLink采样率调整为60 sample/s），防止共享答案。

5. 交付物与证据

实验日志（须含步骤3的排查假设、至少1次错误尝试及修正记录）

Motive截图（含标定状态、50个标记点识别情况、Residual/Final Rate/Data等状态栏信息）

MotionBuilder与Unreal Engine截图（含骨骼绑定、LiveLink数据源、虚拟数字人驱动效果）

残差—动作强度、系统延迟—网络条件或帧率—采样率曲线图（带合格阈值参考线）

完整演示视频片段（动作采集、骨骼映射、数字人驱动、远程课堂推流与互动反馈）

AI协作声明与批判性反思

6. 评价量规

| 考核项 | 0分 | 1分 | 2分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1操作规范 | 无法独立完成动捕系统标定、T-Pose创建或基本软件连接。 | 能完成基本连接，但残差、帧率、数据速率等读数记录不完整或单位混淆。 | 正确完成标定、骨骼创建与链路连接，并能解释各参数对实验结果的影响。 |
| C5非理想分析 | 仅描述虚拟数字人异常现象，未给出定量数据。 | 有定量记录，但混淆遮挡、标定误差、网络抖动和骨骼绑定偏差的影响来源。 | 准确区分各类损伤源的独立贡献，并能用残差、延迟、帧率等指标说明恶化量。 |
| C4诊断挑战 | 无排查思路，直接求助或随机调整参数。 | 有排查尝试，但层级顺序不清或根因判断错误。 | 15分钟内定位根因并量化影响，能恢复链路或提出可执行补偿方向。 |
| C6曲线与解释 | 未提交曲线或曲线缺少坐标、单位和阈值。 | 提交曲线但阈值对比或偏差解释不充分。 | 曲线完整，含合格阈值参考线，并能结合采样率、动作强度或网络条件解释偏差。 |
| AI反思 | 未回答或泛泛而谈。 | 指出1处AI建议可能带来的风险。 | 从硬件标定、实时传输、虚拟人骨骼映射等角度指出≥2处风险，并给出验证思路。 |