# 动捕视频采集与传输实验四个案例整体实施方案

整理版本：结合四个案例与当前已有动捕/UE素材

# 0. 文档定位

本文档用于整理四个实验案例的落地实施方案。内容结合当前已具备的实验条件、已有动捕素材和前期讨论结论，重点解决“如何把四个案例都做成可成功演示、可解释、可评价、可提交证据”的问题。

当前已有基础包括：

已采集过一次 **原地运球** 动作；

已采集过一次 **健美操表演** 动作；

已采集过一次 **通信中断抢修的无实物人体表演**；

UE 中已有一个 **女生舞台虚拟场景**；

虚拟引擎统一采用 **UE / Unreal Engine 5**，不再额外引入 Unity。

因此，本方案的核心思路不是重新从零采集四套数据，而是以现有素材为基础进行重新编排：

| 已有素材 | 主要服务案例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 原地运球动捕数据 | 案例2 | 体育动作评价、节奏一致性与动作规范性评分 |
| 健美操表演动捕数据 | 案例3，兼顾案例1 | 虚拟演播、舞台数字人表演、实时链路验证 |
| 通信抢修无实物表演 | 案例4 | 应急通信抢修流程与通信状态恢复联动 |
| UE女生舞台场景 | 案例3，兼顾案例1 | 虚拟演播主场景、实时数字人展示场景 |

# 1. 总体技术路线

四个案例共用一套动捕基础链路与 UE 展示环境。案例1、案例3、案例4属于实时驱动或实时展示链路；案例2属于离线数据分析与 UE 对比展示链路。

## 1.1 共用实时链路

演员 / 已采集动作
→ FZMotion / Motive 标定与骨骼数据
→ MotionBuilder 角色绑定与转发
→ LiveLink
→ UE5 数字人、场景、UMG状态面板

## 1.2 案例2离线评分链路

FZMotion / Motive 导出 CSV / FBX
→ Python 预处理
→ ROM / DTW / 对称性 / RMSE 等指标计算
→ 评分结果与反馈报告
→ UE5 双通道动作对比回放

## 1.3 案例4实时联动链路

动捕动作 / 抢修动画
→ UE5 虚拟抢修人员
→ UE规则检测或Sequencer事件触发
→ UMG通信状态面板
→ Python / FastAPI 状态模拟与评价报告

# 2. 四个案例总览

| 案例 | 最终演示题目 | 主要素材 | 重点能力 | 最小成功标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案例1 | 动捕驱动UE数字人实时同步验证实验 | 健美操或抢修动作片段 + UE舞台 | 标定、T-Pose、LiveLink、延迟与稳定性验证 | 真人或动画动作能驱动UE数字人，并完成一次异常注入与恢复 |
| 案例2 | 基于原地运球的体育动作AI评价实验 | 原地运球 CSV / FBX | 动作数据分析、评分、报告、UE对比回放 | 输出运球评分、问题诊断，并在UE中展示标准/学生动作对比 |
| 案例3 | 面向舞台虚拟演播的健美操数字人表演系统 | 健美操动捕 + UE女生舞台 | 虚拟演播、机位切换、脚本、网络与帧率分析 | UE舞台数字人完成健美操演播，并完成至少2次机位切换 |
| 案例4 | 面向山区地震通信抢修的动捕驱动应急通信虚拟仿真系统 | 通信抢修无实物表演 | 应急场景、通信状态联动、UE规则检测、评价 | 抢修动作推动通信状态从中断到视频回传恢复，并输出综合评分 |

# 3. 公共底座准备

四个案例共用以下底座。只有底座稳定，四个案例才容易成功演示。

## 3.1 软件与硬件

| 模块 | 作用 | 必须准备的证据 |
| --- | --- | --- |
| FZMotion / Motive | 相机标定、标记点识别、T-Pose、CSV/FBX导出 | 标定截图、T-Pose截图、标记点识别截图 |
| MotionBuilder | 骨骼映射、角色绑定、数据转发 | 插件配置截图、角色化截图、实时骨骼截图 |
| UE5 | 数字人驱动、虚拟场景、状态面板、动作回放 | LiveLink截图、场景截图、UMG面板截图 |
| Python | 案例2评分、案例4状态模拟与报告 | 终端运行截图、评分输出、报告文件 |
| 网络测试工具 | 延迟、抖动、丢包模拟与分析 | Clumsy/NetLimiter/Wireshark截图或日志 |

## 3.2 统一数据整理目录

MotionData/
├── 01_Dribble_原地运球/
│   ├── raw/
│   ├── csv/
│   ├── fbx/
│   └── preview_video/
├── 02_Aerobics_健美操/
│   ├── raw/
│   ├── csv/
│   ├── fbx/
│   └── preview_video/
└── 03_EmergencyRepair_通信抢修/
    ├── raw/
    ├── csv/
    ├── fbx/
    └── preview_video/

每段数据至少记录：采集日期、采集帧率、动作时长、是否存在遮挡/丢点、导出的CSV/FBX文件名、对应案例。

# 4. 案例1：动捕驱动UE数字人实时同步验证实验

## 4.1 案例目标

案例1用于验证动作捕捉系统能否实时驱动 UE 数字人，并分析遮挡、T-Pose偏差、标定误差、网络延迟/抖动等非理想条件对同步性、可靠性和实时性的影响。

## 4.2 推荐素材与场景

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| 动作素材 | 从健美操或通信抢修动作中截取一段明显动作，也可以现场做挥手、转身、下蹲 |
| UE场景 | 直接使用已有女生舞台场景，作为数字人展示场景 |
| 数字人 | 使用已有女生数字人或可绑定的UE角色 |
| 重点展示 | 标定、T-Pose、LiveLink接收、数字人跟随、异常注入与恢复 |

## 4.3 演示流程

| 步骤 | 操作 | 成功标准 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开FZMotion/Motive | 相机在线，标记点可识别 | 相机/标记点截图 |
| 2 | 完成场地标定 | Residual达到可接受范围 | 标定状态截图 |
| 3 | 创建T-Pose骨骼 | 骨骼创建成功 | T-Pose截图 |
| 4 | MotionBuilder接收数据 | 骨骼实时运动 | MB截图 |
| 5 | UE添加LiveLink Source | UE出现对应Subject | LiveLink截图 |
| 6 | 数字人动作跟随 | 挥手/转身/下蹲基本同步 | 演示视频 |
| 7 | 注入异常 | 出现抖动、错位、延迟或断连 | 异常截图/视频 |
| 8 | 分层排查恢复 | 能说明根因并恢复 | 故障日志 |

## 4.4 非理想条件设计

| 非理想条件 | 操作方式 | 观察现象 | 评价指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遮挡2-3个标记点 | 遮挡左腕、右膝或腰部标记点 | 手腕/膝盖抖动、漂移、短时丢失 | 抖动RMS、轨迹缺失率 |
| T-Pose不标准 | 手臂略低、身体偏斜 | 骨骼绑定后关节错位 | 姿态偏差、关节RMSE |
| 标定质量下降 | 使用较差标定结果作对比 | 残差变大、动作不稳定 | Residual、Final Rate |
| 网络延迟/抖动 | Clumsy/NetLimiter设置delay/drop/throttle | UE动作滞后或卡顿 | 链路延迟、异常次数 |
| LiveLink配置错误 | 改错IP、端口或Subject | UE无数据或Subject失配 | 故障定位时间 |

## 4.5 评价指标

| 指标 | 计算/读取方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Residual | Motive/FZMotion状态栏读取 | 反映标定与重建质量 |
| Final Rate | Motive/FZMotion状态栏读取 | 反映采样稳定性 |
| UE FPS | UE性能统计或录屏分析 | 反映渲染流畅度 |
| 链路延迟 | 轨迹峰值对齐法 | UE动作峰值时间 - FZMotion动作峰值时间 |
| 关节抖动RMS | CSV关键关节位置序列计算 | 反映静止或慢动作稳定性 |
| 最大瞬时跳变 | 相邻帧关节位移最大值 | 反映突发抽动 |

轨迹峰值对齐法：演员做一个明显动作，例如挥手或下蹲，比较动作峰值在FZMotion端和UE端出现的帧差。若录屏帧率为60fps，UE端晚3帧，则延迟为：

链路延迟 = 3 / 60 × 1000 = 50 ms

## 4.6 交付物

Case1_RealTimeValidation/
├── 实验目的与系统架构.docx
├── Motive标定与T-Pose截图/
├── MotionBuilder绑定截图/
├── UE_LiveLink截图/
├── 正常动作演示视频.mp4
├── 异常注入演示视频.mp4
├── 延迟与抖动数据.xlsx
├── 故障排查日志.docx
└── AI协作声明.docx

# 5. 案例2：基于原地运球的体育动作AI评价实验

## 5.1 案例目标

案例2用于把动作捕捉数据转化为可量化的体育动作评价结果。当前建议以已采集的原地运球动作为核心素材，完成动作预处理、四维指标计算、评分报告生成和UE动作对比展示。

## 5.2 统一修改：由Unity改为UE5

原设计中提到Unity双通道回放，但本实验环境统一使用UE。因此案例2调整为：

原地运球 CSV / FBX
→ Python预处理与评分
→ PDF/HTML反馈报告
→ UE5双通道动作对比回放

## 5.3 数据设计

| 数据类型 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 标准动作 | 原地运球中节奏稳定、动作完整片段 | 作为标准模板 |
| 学生动作 | 另一段运球，或对标准动作加入噪声/缺帧/角度偏差 | 作为被评价动作 |
| CSV | Motive/FZMotion导出 | 指标计算 |
| FBX | Motive/FZMotion导出 | UE动作回放 |
| 预览视频 | 采集或UE录制 | 报告证据 |

如果目前只有一段原地运球数据，可以先从同一段中截取“前半段稳定片段”作为标准动作，“后半段不稳定片段”作为学生动作；也可以复制一份CSV并人工加入缺帧、噪声或角度偏差，构造非理想学生动作。

## 5.4 Python评分流程

CSV读取
→ 缺帧检查与插补
→ 坐标归一化
→ 关键关节角度计算
→ ROM动作幅度
→ DTW节奏一致性
→ 左右对称性
→ 关键帧角度RMSE
→ 权重融合评分
→ 生成反馈报告

## 5.5 推荐评价指标

| 指标 | 评价内容 | 用于运球的解释 |
| --- | --- | --- |
| ROM动作幅度 | 关节活动范围是否充分 | 膝、髋、肘、肩活动幅度是否合理 |
| DTW节奏一致性 | 学生动作与标准动作的时间序列相似度 | 运球节奏是否稳定、是否忽快忽慢 |
| 左右对称性 | 身体左右侧动作是否平衡 | 躯干是否过度偏移、肩髋是否明显不平衡 |
| 关键帧角度RMSE | 关键姿态与标准模板的角度误差 | 运球低点、手部控制点、膝关节缓冲是否接近标准 |
| 缺帧/异常率 | 数据是否稳定 | 遮挡或丢点是否影响评分可靠性 |

## 5.6 建议评分权重

综合评分 = ROM × 0.20 + DTW × 0.30 + 对称性 × 0.20 + RMSE × 0.20 + 数据质量 × 0.10

示例输出：

综合评分：82分
主要问题：后半段运球节奏波动较大；右手轨迹抖动明显；膝关节缓冲幅度不足。
改进建议：控制运球高度，保持膝关节轻微缓冲，减少身体左右晃动。

## 5.7 UE5双通道动作对比

| 元素 | 实现建议 |
| --- | --- |
| 标准数字人 | 播放标准运球FBX |
| 学生数字人 | 播放学生运球FBX |
| 场景 | 简化篮球训练场或中性训练区 |
| 同步方式 | 同一时间轴启动两个动画 |
| 可视化 | 显示评分面板、关键帧截图、偏差关节高亮 |
| 偏差标注 | 先用简单颜色球/箭头标出右手、膝盖、髋部等关键部位 |

## 5.8 故障注入

| 故障 | 实现方式 | 观察与处理 |
| --- | --- | --- |
| 缺帧 | 删除CSV若干帧 | 插补后异常帧占比是否降低 |
| 噪声 | 对手腕/膝盖坐标加入扰动 | 滤波前后评分是否改善 |
| T-Pose偏差 | 使用骨骼绑定偏差片段 | 观察UE回放错位 |
| 评分漂移 | 人为改变权重或关键帧 | 检查评分解释是否一致 |

## 5.9 交付物

Case2_DribbleEvaluation/
├── 原地运球CSV和FBX/
├── Python预处理与评分脚本/
├── 指标计算结果.xlsx
├── 评分报告.pdf或html
├── UE双通道回放截图/
├── 偏差关节高亮截图/
├── 故障注入与修复记录.docx
└── AI协作声明.docx

# 6. 案例3：面向舞台虚拟演播的健美操数字人表演系统

## 6.1 案例目标

案例3用于展示动捕数据驱动数字人完成虚拟演播或舞台内容生产。当前已有健美操动捕数据和UE女生舞台场景，因此应优先把案例3做成视觉效果最强的展示案例。

## 6.2 推荐定位

面向舞台虚拟演播的健美操数字人表演系统

## 6.3 系统设计

健美操动作数据 / LiveLink实时动作
→ MotionBuilder角色绑定
→ UE5女生数字人
→ 舞台虚拟场景
→ 多机位切换
→ 演播脚本与状态字幕
→ 演示视频输出

## 6.4 UE场景与演播内容

| 模块 | 建议设计 |
| --- | --- |
| 主场景 | 已有女生舞台虚拟场景 |
| 数字人 | 女生数字人，绑定健美操动作 |
| 演播主题 | “动捕驱动数字人舞台表演展示” |
| 机位 | 正面远景、侧面中景、动作特写至少3个机位 |
| 灯光 | 主光、补光、舞台氛围光 |
| 字幕/屏幕 | 显示动作名称、系统状态、帧率或延迟 |
| AI脚本 | 生成开场词、表演介绍、结束语，再人工修订 |

## 6.5 演示流程

| 步骤 | 操作 | 成功标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 展示系统架构图 | 能说明FZMotion、MotionBuilder、UE和LiveLink关系 |
| 2 | 播放/接入健美操动作 | 数字人动作连续稳定 |
| 3 | UE舞台显示 | 场景、灯光、角色正常 |
| 4 | 机位切换 | 至少完成2次机位切换 |
| 5 | 显示脚本与字幕 | 有开场、表演介绍、结束语 |
| 6 | 记录性能 | UE FPS、延迟、异常次数 |
| 7 | 注入故障 | LiveLink断连、骨骼错位或UE卡顿 |
| 8 | 恢复并说明 | 能按采集端、绑定端、网络端、渲染端排查 |

## 6.6 评价指标

| 指标 | 评价内容 | 建议取值或说明 |
| --- | --- | --- |
| 动作连续性 | 数字人动作是否连续无明显断裂 | 连续驱动不少于60秒 |
| 角色跟随准确度 | 肢体方向、躯干旋转、手腿动作是否正确 | 主观观察 + 关键动作截图 |
| UE帧率 | 场景渲染是否稳定 | 记录平均FPS和最低FPS |
| 端到端延迟 | 动作到UE响应的延迟 | 轨迹峰值或录屏对齐 |
| 机位切换完整度 | 是否完成预定机位切换 | 至少2次 |
| 演播完整度 | 是否有开场、表演、结束 | 形成完整演示视频 |

## 6.7 故障注入

| 故障类型 | 现象 | 排查方向 |
| --- | --- | --- |
| 骨骼错位 | 手臂反向、腿部错位 | MotionBuilder绑定、Retarget设置 |
| LiveLink断连 | UE不再接收动作 | IP、端口、Subject、插件状态 |
| UE渲染卡顿 | 动作延迟或画面掉帧 | 场景复杂度、灯光、材质、GPU负载 |
| 网络抖动 | 动作不稳定或延迟增大 | 网络工具、端口、负载情况 |
| 动作遮挡 | 局部关节抖动 | 标记点识别、采集空间 |

## 6.8 交付物

Case3_VirtualBroadcast/
├── 系统架构图.png
├── 健美操动作数据/
├── UE舞台工程截图/
├── MotionBuilder绑定截图/
├── LiveLink连接截图/
├── 机位切换演示视频.mp4
├── 网络与帧率记录.xlsx
├── AI脚本原稿与人工修订稿.docx
├── 故障诊断日志.docx
└── AI协作声明.docx

# 7. 案例4：面向山区地震通信抢修的动捕驱动应急通信虚拟仿真系统

## 7.1 案例目标

案例4用于构建应急通信抢修虚拟仿真。它不是单纯展示数字人在动，而是要展示“人的抢修动作”如何推动“通信业务状态”从中断恢复到可用。

最终题目建议为：

面向山区地震通信抢修的动作捕捉驱动应急通信虚拟仿真系统

## 7.2 采用场景

采用“山区地震通信抢修”方案：山区发生地震，部分道路塌方，基站断电，用户注册失败，视频无法回传。任务目标是在受灾现场部署临时通信基站，恢复指挥中心视频通信。

## 7.3 UE场景设计

场景不建议做成大地图，而应做成小型闭环任务场景。

| 场景区域 | 元素 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| A 临时指挥点 | 指挥屏、状态大屏、视频回传窗口 | 显示网络状态和任务进度 |
| B 道路阻断区 | 塌方石块、警戒线、破损道路 | 表示地震灾害背景 |
| C 损坏通信节点 | 断电基站、倒下天线、故障机柜 | 表示原网络不可用 |
| D 临时通信部署区 | 通信设备箱、便携基站、临时天线、线缆 | 对应抢修动作 |
| E 抢修人员行动区 | 数字抢修人员、任务路径 | 承载动捕驱动表演 |

最小场景元素：山地地形、塌方道路、损坏基站、通信设备箱、临时天线、线缆、指挥中心状态屏、数字抢修人员。

## 7.4 动作—通信状态映射

| 阶段 | 动捕动作 | UE场景反馈 | 通信状态变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 从桌面/起点拿起通信设备箱 | 抢修人员准备出发 | 网络中断，基站断电 |
| S2 | 行走到指定部署区域 | 角色到达部署点 | 抢修任务开始 |
| S3 | 放置通信设备 | 通信箱/便携基站激活 | 临时节点部署中 |
| S4 | 模拟连接线缆 | 线缆变亮或连接动画出现 | 回传链路连接中 |
| S5 | 调整天线方向 | 天线朝向指挥中心 | 信号强度提升 |
| S6 | 下蹲检查设备状态 | 设备面板亮起 | 终端接入成功 |
| S7 | 手持终端汇报 | 指挥屏显示注册状态 | 用户注册成功，会话建立 |
| S8 | 测试成功确认手势 | 大屏出现视频画面 | 视频回传恢复，任务完成 |

## 7.5 UE检测方式：不依赖AI的规则检测

UE本身可以通过规则进行检测，不一定需要AI模型。这里的“检测”指UE在运行时判断角色是否满足预设条件。

| 检测方式 | 是否事中判断 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Sequencer事件轨道 | 否，按预设时间触发 | 最稳演示兜底 |
| Trigger Box区域检测 | 是 | 判断是否到达部署区、线缆区、天线区 |
| 骨骼Socket位置检测 | 是 | 判断手是否靠近设备、是否下蹲、是否举手 |
| 蓝图变量与计时器 | 是 | 记录任务阶段、持续时间、恢复时间 |
| 手动按钮触发 | 半自动 | 调试和现场兜底 |

推荐实现组合：

| 阶段 | 推荐检测方式 | 判断规则示例 |
| --- | --- | --- |
| S1 拿设备 | 骨骼Socket | 双手靠近设备箱，持续1秒 |
| S2 到达部署区 | Trigger Box | 角色进入部署区域 |
| S3 放置设备 | Trigger Box + Pelvis高度 | 进入部署区且腰部高度下降 |
| S4 接线 | 双手Socket距离 | 双手靠近接口，持续1.5秒 |
| S5 调天线 | 手部高度 + 天线区域 | 手高于肩部且靠近天线 |
| S6 检查设备 | 下蹲 + 面向设备 | Pelvis高度下降并朝向设备 |
| S7 汇报 | 手部靠近头部/胸前 | 手腕接近头部或胸前 |
| S8 确认成功 | 举手/确认手势 | 手高于肩部或头部 |

答辩说明口径：

本系统的基础演示可采用Sequencer事件保证流程稳定；评价模块采用UE运行时规则检测，包括Trigger Box区域检测和骨骼Socket位置检测。系统可以判断抢修人员是否到达指定区域、是否完成接线、调天线、检查和汇报动作。该方法不依赖深度学习模型，但具有可解释性强、现场演示稳定的优点。

## 7.6 通信状态面板字段

UE右侧或指挥大屏显示以下状态：

| 字段 | 状态示例 |
| --- | --- |
| 当前任务阶段 | 连接线缆 |
| 基站状态 | 断电 / 已替代 |
| 临时节点 | 未部署 / 部署中 / 已部署 |
| 终端接入 | 失败 / 成功 |
| 用户注册 | 失败 / 成功 |
| 业务会话 | 未建立 / 已建立 |
| 视频回传 | 失败 / 恢复中 / 已恢复 |
| 当前时延 | 86 ms |
| 丢包率 | 0.3% |
| 业务优先级 | 未开启 / 已开启 |
| 综合评分 | 86分 |

## 7.7 评价体系

案例4评价采用“动作流程 + 通信恢复 + 时间效率 + 故障处理”的混合规则评价。总分100分。

| 评价维度 | 权重 | 评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 动作规范性 | 20分 | 搬运、放置、接线、调天线、检查、汇报动作是否清楚 |
| 流程完整性 | 20分 | 是否按S1-S8顺序完成任务 |
| 通信恢复效果 | 30分 | 临时节点、终端接入、用户注册、会话建立、视频回传是否成功 |
| 恢复时间效率 | 20分 | 从抢修开始到视频恢复的耗时 |
| 故障处理能力 | 10分 | 出现注册失败或视频高时延时是否能定位和恢复 |

公式：

综合评分 = 动作规范性×0.20 + 流程完整性×0.20 + 通信恢复效果×0.30 + 恢复时间效率×0.20 + 故障处理能力×0.10

通信恢复效果细分：

| 状态 | 分值 |
| --- | --- |
| 临时节点部署成功 | 5分 |
| 终端接入成功 | 5分 |
| 用户注册成功 | 5分 |
| 业务会话建立 | 5分 |
| 视频回传恢复 | 7分 |
| 业务优先级开启 | 3分 |

恢复时间效率建议：

| 恢复耗时 | 分数 |
| --- | --- |
| ≤ 60秒 | 20分 |
| 61-90秒 | 16分 |
| 91-120秒 | 12分 |
| 121-180秒 | 8分 |
| > 180秒 | 4分 |
| 未恢复 | 0分 |

## 7.8 故障注入

| 故障 | 表现 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 用户注册失败 | 终端接入成功，但注册失败，会话无法建立 | 检查状态触发、重新注册、切换备用链路 |
| 视频回传高时延 | 视频恢复中但时延升高、丢包率增加 | 开启业务优先级、降低码率、切换路径 |
| 动作检测失败 | 接线或调天线动作未被判定完成 | 检查Trigger Box、Socket阈值、动作幅度 |
| 数字人动作错位 | 手部或腿部偏移明显 | 检查骨骼绑定、Retarget、T-Pose |

## 7.9 评价报告示例

山区地震通信抢修演练评价报告

任务场景：山区地震通信抢修
任务目标：部署临时通信基站，恢复指挥中心视频通信
最终状态：视频回传已恢复
恢复总耗时：74秒

动作规范性：17 / 20
流程完整性：18 / 20
通信恢复效果：27 / 30
恢复时间效率：16 / 20
故障处理能力：8 / 10
综合评分：86 / 100

主要问题：
1. 连接线缆阶段动作停顿较长。
2. 天线调整动作幅度不够明显。
3. 视频回传恢复前时延偏高。

改进建议：
1. 接线动作应包含明显的双手靠近设备和保持动作。
2. 天线调整后增加确认手势。
3. 抢修完成后应及时进行终端测试和状态汇报。

## 7.10 交付物

Case4_EmergencyCommunication/
├── UE场景布局图.png
├── 动作事件映射表.xlsx
├── 网络状态字段表.json
├── UE状态面板截图/
├── 抢修动作驱动视频.mp4
├── 规则检测蓝图截图/
├── 故障注入与恢复记录.docx
├── AI/规则评价报告.pdf或html
└── AI协作声明.docx

# 8. 四个案例推荐实施顺序

当前已有健美操动作和UE舞台场景，因此建议先做最容易出效果的案例3，再顺带完成案例1，然后完成案例2和案例4。

| 顺序 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第1步 | 整理三段动捕数据 | CSV/FBX/预览视频完整归档 |
| 第2步 | 健美操导入UE舞台 | 案例3主展示视频 |
| 第3步 | 从健美操/抢修动作截取片段做实时验证 | 案例1同步性与鲁棒性演示 |
| 第4步 | 原地运球评分脚本 | 案例2评分报告与UE对比回放 |
| 第5步 | 通信抢修UE场景和状态面板 | 案例4应急通信闭环演示 |
| 第6步 | 四个案例分别做故障注入 | 故障日志、修复前后对比 |
| 第7步 | 统一整理答辩材料 | PPT、演示视频、证据包 |

# 9. 总体验收清单

| 项目 | 案例1 | 案例2 | 案例3 | 案例4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统架构图 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 动捕数据或实时链路 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| UE场景 | 舞台/课堂场景 | 训练对比场景 | 舞台演播场景 | 山区地震抢修场景 |
| 评价指标 | 同步性、延迟、稳定性 | ROM、DTW、对称性、RMSE | 流畅度、帧率、机位、延迟 | 动作、流程、通信恢复、时间、故障 |
| 故障注入 | 遮挡/网络/LiveLink | 缺帧/噪声/评分漂移 | LiveLink/骨骼/渲染 | 注册失败/视频高时延/动作检测失败 |
| 演示视频 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 报告或日志 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| AI协作声明 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |

# 10. 总结

四个案例应统一围绕现有条件进行实施：

案例1以“链路验证”为核心，证明动捕到UE数字人实时驱动可行；

案例2以“原地运球评分”为核心，证明动捕数据可用于动作质量评价；

案例3以“健美操舞台演播”为核心，展示UE虚拟演播效果；

案例4以“山区地震通信抢修”为核心，展示动作、通信状态和评价体系的闭环联动。

最终形成一套可演示、可评价、可追溯的动捕视频采集与传输实验案例体系。