案例2：项目/设计型

基于动作捕捉与AI分析的远程体育动作训练评价应用案例

1. 基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用专业 | 电子信息工程、通信工程 |
| 实验类型 | 项目/设计型 |
| 周期 | 6周 |
| 分组 | 4人/组（角色：动捕系统工程师、AI算法工程师、虚拟仿真工程师、网络与测试工程师） |
| 前置认证 | C2/C3已通过“动作捕捉系统基础”认证 |

2. 能力目标

| 编码 | 具体化描述 |
| --- | --- |
| C7 | 设计“动作采集—传输—分析—仿真—反馈”闭环系统，定义FZMotion、CENI、AI分析服务与Unity仿真平台之间的数据流、接口协议与CSV/FBX文件规范（结构维度） |
| C8 | 应用光学动作捕捉、骨骼绑定、CSV/FBX数据导出、ROM/DTW/对称性/RMSE等动作评价规则，完成指标计算与合规验证（规则维度） |
| C9 | 在“摄像机标定误差≤0.5px”“端到端反馈延迟≤500ms”“评分报告可解释”的约束下，权衡模型复杂度、传输开销与可视化反馈粒度（取舍维度） |
| C10 | 统筹动捕硬件、AI算法、虚拟人体仿真与未来网络平台，在标记点遮挡、帧同步漂移或网络延迟波动场景下避免局部优化导致整体训练评价失效（跨域） |
| C4 | 在动作采集链路、CSV预处理、AI评分服务、Unity回放与CENI传输中注入故障，利用日志、抓包、偏差热力图和帧同步信息定位问题环节并调整策略 |
| C11 | 使用Git管理代码、数据版本与阶段标签，撰写接口说明、测试报告、反馈报告与AI协作声明，完成团队互评与最终答辩 |

3. 阶段化任务与进阶指标

阶段1：系统认知与标准化采集（第1–2周）——基础层

- 任务：完成FZMotion系统硬件识别、采集空间布置、摄像机内外参标定、39点位标记点布设、T-Pose骨骼绑定；选择篮球投篮/运球、体操、舞蹈或康复训练等动作，采集“标准动作”与“学生动作”各3–5组，并导出CSV关键点时序数据与FBX骨骼动画文件。

- 进阶指标：标定重投影误差≤0.5px；CSV数据帧率100fps且字段命名完整；FBX可在Unity中正常加载；数据命名符合“学生ID-动作类型-采集序号”规范。

- 里程碑：数据采集规范评审（教师检查标定报告、点位布设、CSV/FBX导出与CENI上传Task ID）。

阶段2：AI评价指标构建与报告生成（第3周）——进阶层

- 任务：基于Python完成CSV预处理（缺帧插补、坐标归一化、高斯滤波）；构建动作幅度ROM、节奏一致性DTW、左右对称性、关键帧关节角度RMSE四维指标；按权重融合生成0–100分综合评分，并自动生成PDF个性化反馈报告。

- 进阶指标：缺帧插补后异常帧占比<1%；对称性阈值0.85可复现实验结果；关键帧角度RMSE计算误差<3°；反馈报告须包含雷达图、折线图、偏差截图与自然语言改进建议。

- 里程碑：AI评分服务联调（演示标准动作与学生动作输入、指标输出、评分融合与反馈报告自动生成）。

阶段3：虚拟仿真与远程闭环集成（第4–5周）——核心层

- 任务：在Unity中构建“标准动作—学生动作”双通道对比回放场景，实现FBX动画帧同步播放、偏差关节高亮标注和关键姿态截图；通过CENI完成“动作采集—数据上传—AI评分—虚拟对比—报告回传”全链路演示。

- 进阶指标：双通道回放帧同步误差≤2帧；偏差>15°关节高亮准确率≥90%；CENI端到端结果回传延迟≤500ms；完整闭环演示视频不少于3分钟且流程连续无断点。

- 里程碑：闭环应用达标（现场演示远程提交、AI评分、Unity对比回放与反馈报告回传）。

阶段4：故障诊断与跨域优化（第6周）——高阶层

- 任务：教师在现场抽签注入故障：1. 动捕端遮挡2–3个关键标记点或引入T-Pose绑定偏差；2. CENI链路加入100–500ms可变延迟或1%随机丢包；3. AI服务端返回异常帧/评分漂移；学生须利用FZMotion日志、Python异常检测、Wireshark/tcpdump抓包与Unity帧同步记录定位问题环节，调整补帧、滤波、缓存、重传或偏差阈值策略，维持远程训练评价服务质量。

- 进阶指标：故障定位时间<20分钟；优化后端到端反馈延迟恢复至≤800ms；综合评分偏差较故障状态降低50%以上；必须提交故障链路证据、根因分析与优化前后对比图。

- 里程碑：故障恢复演示+最终答辩。

4. 个性化锚点

每组分配不同体育动作类型（篮球投篮/运球、体操、舞蹈、康复训练），对应的关键关节、标准动作模板与评分权重各不相同。

每组分配不同受训者体型参数与训练水平，导致骨骼尺度归一化、关节活动范围与动作节奏基准存在差异。

每组使用不同的数据采集条件（标记点遮挡比例、采集距离、光照/反光干扰），影响标定质量与缺帧修复策略。

阶段4的网络损伤参数、标记点遮挡位置、AI服务异常类型现场抽签决定。

5. 交付物与证据

阶段交付：每阶段提交简报+Git标签（v1.0采集规范/v2.0评分服务/v3.0闭环达标/v4.0最终）。

过程证据：

实验日志（含标定迭代、采集异常、数据清洗假设、至少1次失败修正）

FZMotion标定报告、39点位布设照片、CSV/FBX原始数据与数据字典

Python预处理脚本、AI评价指标计算代码、评分结果与PDF反馈报告

Unity工程截图、双通道回放视频、偏差关节高亮截图与关键姿态对比图

CENI上传Task ID、端到端延迟日志、Wireshark/tcpdump抓包文件（pcap）

角色分工与互评表

AI协作声明与批判性反思（必答：AI给出的“只提高模型精度”方案在实时反馈链路中隐藏的延迟与可解释性风险）

6. 评价量规（阶段进阶）

| 考核项 | 权重 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 系统认知与采集 | 15% | 系统拓扑与流程理解、标定质量、点位布设规范、CSV/FBX导出完整性（标定误差≤0.5px且数据命名合规得满分；标定误差>1px不得分） |
| 阶段2 AI评价指标 | 15% | 预处理可复现、ROM/DTW/对称性/RMSE指标正确、评分报告完整（RMSE误差<3°且异常帧占比<1%得满分） |
| 阶段3 远程闭环性能 | 25% | Unity双通道同步、偏差高亮准确、CENI回传延迟≤500ms得满分；延迟每超100ms扣20% |
| 阶段4 故障诊断 | 25% | 定位时间<20min且优化后评分偏差降低>50%得满分；定位环节错误或无证据不得分 |
| 过程与协作 | 10% | Git提交历史与里程碑匹配、角色互评、实验日志规范性、数据版本可追溯 |
| 报告与答辩 | 5% | 技术报告结构、术语规范、演示视频连续性与现场表达 |
| AI反思 | 5% | 批判性分析深度；合理识别AI建议在实时性、隐私、可解释性方面的隐藏风险并验证可加分 |

进阶区分：阶段3+阶段4合计占50%，优秀团队须同时满足远程闭环性能指标与故障诊断时效；仅完成阶段1–2视为“基本达成”。