1.这个项目是干什么：

验证真人动作能否通过动捕系统实时驱动虚拟数字人，并把这个虚拟数字人画面稳定传到远程课堂端；同时验证遮挡、标定误差、骨骼绑定错误、网络延迟等问题会怎样影响系统效果。

- 最核心要验证的东西

- 同步性：动作捕捉到虚拟数字人链路能不能跑通（已经可以实现）

搭建“动作捕捉—骨骼映射—虚拟数字人驱动—远程课堂推流”链路，并记录 Motive、MotionBuilder、UE 等关键界面和参数

- 可靠性：验证动捕系统是否准确（已经可以实现）

看虚拟人关节是否抖动（例如手腕膝盖腰部可能会抖动或漂移）、动作是否有明显的错位

- 实时性：验证是否有延迟

①动捕数据链路延迟

②远程课堂观看延迟（问题）

分析 LiveLink/UDP 传输抖动、系统延迟，并绘制系统延迟随网络条件变化的曲线，这说明它关注的是系统同步效果（存在问题，怎么定量计算这个同步效果，下文有GPT给的方案可参考）和网络条件之间的关系

前三条属于验证系统效果

- 验证非理想条件下系统会不会出现问题

当系统受到遮挡、误差、网络扰动等影响时，虚拟数字人的表现会怎样变差。

目前想到的几个可以制造的问题：

①遮挡 2—3 个标记点

②T-Pose 姿态不标准

③标定结果没那么准确

④降低FZMotion数据传输帧率

⑤网络出现延迟或抖动（存在问题，怎么设置这个网络不好的条件，下文有GPT给的方案可以参考一下）

⑥摄像头遮挡，比如说场地里面人很多

然后观察：数字人是否抖动、动作是否滞后、关节是否错位、画面是否卡顿。

然后再在非理想条件下验证系统效果

- 网络延迟/抖动因素怎么设置

方案1：Windows上用Clumsy/NetLimiter(网络扰动工具）

Clumsy：模拟 delay、lag、drop、throttle

NetLimiter：限制带宽、控制应用流量

建议装在：FZMotion发送端电脑或者MotionBuilder/UE接收端电脑

然后只对FZMotion 到 MotionBuilder/UE 的传输端口或 IP 做过滤。

- 验证系统效果怎么评价？

（1）可靠性最直观的：主观肉眼观察

（2）可靠性效果的客观评价：可以基于 FZMotion 导出的 CSV 逐帧数据，对虚拟数字人的动作效果进行客观评价。选取手腕、膝盖和腰部 Root 作为关键关节，分别计算关节位置抖动 RMS、最大瞬时跳变、轨迹缺失率和关节位置 RMSE。其中，关节位置抖动 RMS 用于评价静止状态下关节是否稳定；最大瞬时跳变用于评价动作是否出现突发抽动；轨迹缺失率用于评价遮挡或数据异常导致的动作断裂；关节位置 RMSE 用于评价非理想条件下动作轨迹相对于正常动作的偏离程度。

（3）实时性效果的客观评价指标：

轨迹峰值对齐法：让演员做一个明显动作，比较这个动作峰值在 FZMotion 端和 UE/MotionBuilder 端分别出现在第几帧，两者帧差就是链路延迟。